Amplification

Augmenter ou diminuer la tension d’entrée par rapport à la tension de sortie

Saturation

Avec les amplificateurs opérationnels, on ne peut avoir en sortie maximum que la tension d’alimentation (a différencier de la tension d’entrée).

Octave

Une octave est un rapport de deux entre deux fréquences.

Décade

Rapport de 10 entre deux fréquences, on utilise une échelle logarithmique néperien

Représentation de Bode

On utilise généralement le diagramme de Bode pour représenter un phénomène fréquentiel
Son axe des abscisses est graduée de manière logarithmique et ses axxes des ordonnées en dB pour le gain et en degré pour la phase

On parle d’ordre des filtres. Ordre 1 > -20dB par décade, Ordre 2 > -40dB par décade.
On cherche le point de la courbe à -3 dB par rapport au maximum pour considérer le « Gain efficace », cuttoff point pour arrêter la bande passante, aussi appelée fréquence de coupure.

Bande passante :

Espace compris entre 0 et la fréquence de coupure

Filtrage

Le filtrage peut être physique, en utilisant les matériaux passifs

4 filtres :

Passe bas > laisse passer les fréquences basses entre 0hz et la fréquence de coupure. Au dela de la fréquence de coupure, les fréquences (et la courbe) sont aténuées

Passe haut > laisse passer les fréquences hautes

Passe bande > laisse passer une bande de fréquence comprise entre une fréquenc de coupure basse et une fréquence

Coupe bande >

Ordre