Systèmes et filtres

Un système est un ensemble d’éléments qui relie son signal d’entrée à son signal de sortie selo une fonction.

On s’intéresse ici purement à sa fonction et pas sa conception ?

Le système applique une fonction sur le signal d’entrée.

Entrée x -> système S -> Sortie y=S(x)

Ici, on va s’intéresser aux systèmes linéaires et invariants avec le temps (SIT)

Ils fonctionnent selon plusieurs principes :

Superposition : en cas de plusieurs entrées, (x1,x2,x3), la sortie sera la somme S(x1)+S(x2)+S(x3)

Changement d’échelle : S(a*x(t))=a*S(x(t)) en cas d’amplification (factorisation du signal d’entrée), la sortie sera amplifiée

La linéarité est la combinaison de ces deux propriétés. Entrée (a*x, b*y ,c*z) / Sortie a*S(x)+b*S(y)+c*S(z)...

Invariance temporelle : une translation du signal d’entrée génère la même translation à la sortie. Si S(x(t))=y(t) alors S(x(t-T))=y(t-T)

Causalité : La sortie ne précède pas l’entrée, si un signal est égal à 0 pour un t négatif, la sortie n’arrive pas avant le premier événement de l’entrée.	Si x(t)=0 pour t<0 alors y(t)=S(x(t))=0 pour t<0

Stabilité le système est stable lorsque pour une entrée bornée, la sortie est aussi bornée

Un système stable, perturbé, revient à son état initial une fois que la perturbation disparaît.

Reponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle h(t) d’un système est la sortie (la réponse) du système lorsque le signal d’entrée est une impulsion de Dirac

Produit de convolution

Voir Cours 3 slides 7/8 pour explications et animations

Point important, le * dans la notation du produit de convolution n’est pas une simple multiplication, mais l’écriture du produit de convolution

Important : la convolution d’une fonction par l’impulsion de Dirac donne la fonction

La convolution d’une fonction par une impulsion de Dirac décalée donne le même 		décalage à la fonction.

Fonction de Transfert

La fonction de transfert d’un système est le rapport entre les Transformées de Fourier des signaux d’entrée et de sortie.

On se sert de cette fonction pour traiter les systèmes plus facilement qu’avec les calculs nécessaires au produit de convolution.

Définition des filtres idéaux

Slide 15

Filtre passe bas

Filtre passe haut

Filtre bande passante

Filtre coupe bande