Exercice 1

| Décimal | Binaire | Octal | Hexa |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 110 0100 | 1 4 4 | 6 4 |
| 127 | 111 1111 | 1 7 7 | 7D |
| 128 | 1000 0000 | 2 0 0 | 80 |
| 256 | 1 0000 0000 | 4 0 0 | 100 |
| 1023 | 11 1111 1111 | 1777 | 3FF |
| 1024 | 100 0000 0000 | 2000 | 400 |

Exercice 2

| Nombre binaire | Valeur décimale | Complément à 2 | Décimale du complément à 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1101 0101 | (213-256)= -43 | 0010 1011 | 43 |
| 0011 1000 | 56 | 1100 1000 | (200-256) = -56 |
| 0000 0001 | 1 | 1111 1111 | (255-256) = -1 |
| 1000 0000 | 128 | 1000 0000 | (128-256) = -128 |
| 0000 0000 | 0 | 0000 0000 | 0 |

Exercice 3

On est sur 6 bits (donc 2^6 soit 64 valeurs, de -32 à 31)

| Opération binaire | Opération décimale | Résultat binaire | Résultat décimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 1110 + 11 0010 | 14 - (50-64) > 14-14 | 00 0000 | 0 |
| 10 1011 + 11 1000 | -21-8 | 100 011 | -29 |
| 11 1001 + 00 1010 | -7 +10 | 000 011 | 3 |
| 01 0101 - 00 0111 | 21-7 | 001 110 | 14 |
| 11 1001 - 00 1010 | -7 -10 | 101 111 | -17 |
| 10 1011 - 10 0110 | -21 -(-26) | 000 101 | 5 |

Exercice 4

0,48 = 00,011110
0,83 = 00,1101
37,62=10 0101,1001 1110

Pour trouver le négatif d’un nombre à virgule, on met en complément à 2 le binaire du nombre d’origine en ignorant la virgule.

Exercice 5

La virgule flottante (float) est codée sur 32 bits. 1 bit pour le signe, 8 bits pour l’exposant, 23 bits pour la fraction/pseudomantisse

| signe | exposant (de l’écriture scientifique) + 127 | mantisse |

Pour 6,0 par exemple :

6 en écriture scientifique = 2^2x1,5
Le signe = 0 car positif
L’exposant = 2 (puissance de 2)
La pseudomantisse = 1,5

Donc on a | 0 | 1000 0001 | 100 0000 0000 0000 0000 0000 |

Pour 37,625 > 10 0101,101. On décale la virgule après le bit le plus fort donc

1,00101101. On comptabilise le nb de rangs de décalage :

Donc 5 rangs  1,00101101 = 2^5*1,00101101 avec 5 +127=132

On a donc 37,625 encodé 
		| 0 | 1000 0100 | 001 0110 1000 0000 0000 0000 |

Pour son négatif : on change uniquement le bit du signe car 37,625 n’est pas				 entier